| 项目名称 |  | 潍坊沃尔特科技有限公司 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位（用人单位）名称 |  | 潍坊沃尔特科技有限公司 |
| 地理位置 |  | 沃尔特科技位于潍坊市滨海经济开发区临港化工园。 |
| 建设单位（用人单位） 联系人 |  | - |
| 项目简介 |  | 潍坊沃尔特科技有限公司（以下简称：沃尔特科技）成立于2003年11月，注册资金3729万元，属于山东腾飞集团下属子公司，腾飞集团为一家大型股份制化工企业。该公司产品涉及精细化工、电子化工、生物化工行业，主要从事间苯二甲酸二乙酯、间苯二甲酸二甲酯-5-磺酸钠、间苯二甲酸-5-磺酸钠、己二酸二乙丙酯、间苯二甲酸二甲酯的生产销售。目前公司的主要生产项目为6000/年间苯二甲酯-5-磺酸钠项目，投资2680万元。 |
| 现场调查、采样、检测 | 专业技术人员名单 | - |
|  | 时间 | - |
|  | 建设单位（用人单位）陪同人 | - |
| 建设项目存在的职业病危害因素及类比项目检测结果 |  | 职业病危害因素： （一）化学有害物质：煤尘、间苯二甲酸粉尘、间苯二甲酸二甲酯-5-磺酸钠粉尘、甲醇、三氧化硫及硫酸、二氧化氮、二氧化硫、一氧化碳、碳酸钠、乙二醇； （二）物理因素：噪声、工频电场； 本次评价检测对煤尘、间苯二甲酸粉尘、间苯二甲酸二甲酯-5-磺酸钠粉尘分别进行检测，煤尘的检测结果未超过《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》规定的限值要求；由于间苯二甲酸和间苯二甲酸二甲酯-5-磺酸钠均有毒，因此不作为其他粉尘进行判定。 本次评价检测对甲醇、三氧化硫及硫酸、二氧化氮、二氧化硫、一氧化碳、碳酸钠、乙二醇分别进行了检测，短时间检测结果和8小时时间加权平均浓度均未超过《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》规定的限值要求。 磺化釜操作工、中和釜操作工接触的噪声40小时等效声级超过了《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》的限值要求。 工频电场未超过《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》的限值要求。 |
| 评价结论与建议 |  | 该公司在生产过程中采用了防毒、防噪声、防暑、防寒等职业病危害防护设施，按相关规定发放了个人使用的职业病防护用品，工作场所设置了有关辅助用室，依据《中华人民共和国职业病防治法》等法律法规的要求，制定了一系列职业卫生管理制度和操作规程。根据现场调查及职业病危害因素检测结果，该项目需按本报告提出的建议进行整改。 主要建议： - 应急救援预案中应增加硫酸皮肤灼伤、眼灼伤；甲醇中毒等专项应急救援预案，进一步完善综合应急救援预案，使其具有可操作性；定期组织工人进行应急救援演练； - 按照《用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范》（安监总厅安健〔2014〕111号）的要求，完善职业病危害告知和警示标识的设置，检测结果告知应及时更新； - 及时维修不能正常使用的洗眼器。 |
| 技术审查专家组评审意见 |  | - |