| 项目名称 |  | 新华制药(寿光)有限公司30kt/a双乙烯酮、20kt/a双乙烯酮衍生物项目、5000t/a氯代丙酰氯项目、30万吨/年硫酸项目、3万吨/年新戊二醇及其衍生物项目职业病危害现状评价 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位（用人单位）名称 |  | 新华制药(寿光)有限公司 |
| 地理位置 |  | 山东省寿光市候镇工业园岔盐路10号 |
| 建设单位（用人单位） 联系人 |  | - |
| 项目简介 |  | 新华制药（寿光）有限公司（以下简称：新华制药）是山东新华制药股份有限公司的全资子公司，成立于2006年9月12日，注册地址山东省寿光市侯镇工业园，占地面积为1300亩，注册资本2.3亿元，总资产4.6亿元。 新华制药（寿光）有限公司主要从事化学原料药、化工原料的生产经营业务，其生产技术主要依托母公司新华制药提供，目前厂内投产了多套化工生产装置，包括30kt/a双乙烯酮、20kt/a双乙烯酮衍生物装置、5000吨/年氯代丙酰氯装置、30万吨/年硫酸装置、3万吨/年新戊二醇及其衍生物装置、1万吨/年吡唑酮装置、1万吨/年紫脲酸装置等。 |
| 现场调查、采样、检测 | 专业技术人员名单 |  |
|  | 时间 |  |
|  | 建设单位（用人单位）陪同人 |  |
| 建设项目存在的职业病危害因素及检测结果 |  | 职业病危害因素：煤尘、其他粉尘、乙酸、一氧化碳、丙酮、苯胺、丙酸、三氯化磷、氯、氯化氢及盐酸、二氧化硫、氨、氢氧化钠、硫酸、甲醛、异丁醛、碳酸钠、甲酸、二氧化氮、高温、工频电场、噪声。 本次评价检测对其他粉尘和煤尘进行了检测，所检岗位中硫酸车间硫磺上料位、双乙烯酮及其衍生物车间包装位粉尘定点检测结果不符合限值的要求，其他粉尘浓度符合《工作场所有害因素接触限值第1部分：化学有害因素》（GBZ2.1-2007）规定的限值要求。 本次评价检测对乙酸、一氧化碳、丙酮、苯胺、丙酸、三氯化磷、氯、氯化氢及盐酸、二氧化硫、氨、氢氧化钠、硫酸、甲醛、异丁醛、碳酸钠、甲酸、二氧化氮共17种化学毒物进行了检测，检测结果显示：所检岗位化学有害因素浓度均符合《工作场所有害因素接触限值第1部分：化学有害因素》（GBZ2.1-2007）规定的限值要求。 本次评价检测对噪声进行了测量，检测结果显示：所检硫酸车间硫酸巡检工接触个体噪声的40小时等效声级不符合《工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素》（GBZ2.2-2007）规定的限值要求，其余岗位接触的噪声40小时等效声级均符合《工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素》（GBZ2.2-2007）规定的限值要求。 本次评价对变配电室工频电场进行了检测，其检测结果符合《工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素》（GBZ2.2-2007）规定的限值要求。 本次评价对高温进行了测量，其检测结果符合《工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素》（GBZ2.2-2007）规定的限值要求。 |
| 评价结论与建议 |  | 企业在建设过程中采用了防尘、防毒、防噪声、防高温等职业病危害防护设施；制定了一系列职业卫生管理制度和操作规程；按相关规定发放了个人使用的职业病防护用品；对接触职业病危害因素的工人进行了职业健康检查；工作场所设置了相关的辅助用室，部分醒目位置设置了警示标识和警示说明。但仍存在不足，如部分工人接触的粉尘和噪声超标、部分工人未按要求佩戴个人防护用品、风机房缺少噪声相关警示标示等。企业已针对职业卫生管理方面的不足根据本次评价的建议进行整改。整改后，企业的职业卫生管理等符合《中华人民共和国职业病防治法》、《工作场所职业卫生监督管理规定》等法律法规的要求。 |
| 技术审查专家组评审意见 |  | - |