| 项目名称 |  | 青岛宜泰源铸造材料有限公司职业病危害现状评价 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位（用人单位）名称 |  | 青岛宜泰源铸造材料有限公司 |
| 地理位置 |  | 青岛平度市新河镇胡家村 |
| 建设单位（用人单位） 联系人 |  | 王希杰 |
| 项目简介 |  | 青岛宜泰源铸造材料有限公司始建于2015年，主要产品是覆膜砂，年产量可达10万吨。 |
| 现场调查、采样、检测 | 专业技术人员名单 |  |
|  | 时间 |  |
|  | 建设单位（用人单位）陪同人 |  |
| 建设项目存在的职业病危害因素及检测结果 |  | 1）化学有害因素结果显示：经检测，所检下料包装工、原砂上料工、旧砂再生工接触的矽尘浓度均不符合《工作场所有害因素接触限值 第1部分：化学有害因素》（GBZ 2.1-2007）规定的限值要求；所检岗位工种接触的其他化学有害因素浓度均符合《工作场所有害因素接触限值 第1部分：化学有害因素》（GBZ 2.1-2007）规定的限值要求。 2）物理因素测量结果显示：经测量，生产车间旧砂再生工接触的噪声40小时等效声级不符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》（GBZ 2.2-2007）规定的限值要求，其他岗位接触噪声的40小时等效声级符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》（GBZ 2.2-2007）规定的限值要求。 生产车间原砂上料工接触的噪声40小时等效声级虽未超标，但已大于80dB（A），属于噪声作业。 超标原因分析： 设备上料、下料作业过程中易产生扬尘，车间局部排风较差，导致附近作业工种接触矽尘浓度超标。旧砂再生工设备运行时产生声音较大，旧砂再生工在其附近作业时间较长，导致接触噪声超标。 |
| 评价结论与建议 |  | 青岛宜泰源铸造材料有限公司制定了职业卫生管理相关制度，设置了必要的职业病防护设施，为作业岗位的员工发放了个人防护用品，并对防护用品的购买、发放和使用进行了详细规定，制定了职业性健康监护制度，并定期组织职工进行职业健康检查，公司制定了应急救援预案，每年组织有资质机构进行职业病危害因素定期检测，但公告栏的设置等方面尚需完善。 对于尚需完善和改进的不足之处，用人单位应根据本次评价检测结果和评价结果，结合企业职业卫生管理和现场实际情况，按本报告提出的建议进行改进。 |
| 技术审查专家组评审意见 |  | - |