| 项目名称 |  | 青岛立博汽车零部件精密铸造有限公司砂铸生产车间建设项目职业病危害预评价 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位（用人单位）名称 |  | 青岛立博汽车零部件精密铸造有限公司 |
| 地理位置 |  | 山东省青岛市平度市蓼兰镇葛家村东600号 |
| 建设单位（用人单位） 联系人 |  | 于刚 |
| 项目简介 |  | 青岛立博汽车零部件精密铸造有限公司成立于2011年，2012年10月投产试运行，注册资本6000万元（人民币）。企业位于青岛平度市蓼兰镇葛家村东，占地面积51450平方米，总建筑面积4万平方米，现拥有职工240人。企业致力于高温不锈钢、碳钢、低合金钢、铜合金、铝合金、钴合金、镍合金等耐高温材料的精密铸件及成品件，企业现有产品主要为汽车排气系统法兰、管锥、喷嘴等零部件，企业目前采用蜡模铸造工艺，其设计生产能力10000t/d，因市场需求等原因目前实际产量为2500t/d。 |
| 现场调查、采样、检测 | 专业技术人员名单 |  |
|  | 时间 |  |
|  | 建设单位（用人单位）陪同人 |  |
| 建设项目存在的职业病危害因素及检测结果 |  | 类比项目检测结果： （1）粉尘 类比项目对其他粉尘（金属及其化合物）、电焊烟尘、砂轮磨尘和矽尘进行了检测，检测结果显示：所检岗位工人接触的粉尘浓度均符合《工作场所有害因素接触限值第1部分：化学有害因素》（GBZ2.1-2007）规定的限值要求，但切割工接触砂轮磨尘和砂模造型工接触矽尘（呼尘）已达到行动水平。 （2）化学有害因素 类比项目对锰及其化合物、一氧化碳、二氧化氮、臭氧进行了检测，检测结果显示：所检岗位化学有害因素浓度均符合《工作场所有害因素接触限值第1部分：化学有害因素》（GBZ2.1-2007）规定的限值要求。 （3）噪声 类比项目对噪声进行了测量，测量结果显示：熔炼工和砂模造型工接触的噪声40小时等效声级均符合《工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素》（GBZ2.2-2007）规定的限值要求，切割工、粗磨工、精修打磨工接触的噪声8小时等效声级不符合《工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素》（GBZ2.2-2007）规定的限值要求，其余岗位工种接触的噪声8小时等效声级符合《工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素》（GBZ2.2-2007）规定的限值要求。 砂模造型工接触的40小时等效声级虽未超过《工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素》（GBZ2.2-2007）规定的限值要求，但已超过80dB（A），属于噪声作业；抛丸工接触的8小时等效声级虽未超过《工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素》（GBZ2.2-2007）规定的限值要求，但已超过80dB（A），属于噪声作业。 （4）紫外辐射 类比项目对精修焊工接触的紫外辐射进行了测量，其测量结果符合《工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素》（GBZ2.2-2007）规定的限值要求。 （5）高温 类比项目对高温进行了测量，其测量结果符合《工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素》（GBZ2.2-2007）规定的限值要求。 熔炼工接触的高温虽未超过限值要求，但接触温度WBGT指数均超过25℃，属于高温作业。 超标原因分析： 切割、粗磨、精修打磨作业区域集中，切割、打磨铸件产生噪声较大，工人作业时间较长，造成切割工、粗磨工、精修打磨工接触噪声8小时等效声级不符合《工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素》（GBZ2.2-2007）规定的限值要求。 |
| 评价结论与建议 |  | 本评价报告对拟建项目进行了综合分析，拟建项目在采取了拟采取的职业病防治措施和本报告中提出的补充措施及建议的情况下，在正常生产情况下，能够满足职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 |
| 技术审查专家组评审意见 |  | 专家组同意通过该《预评价报告》，《预评价报告》按专家组意见修改。 |