| 项目名称 |  | 青岛鼎和精铸有限公司职业病危害现状评价 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位（用人单位）名称 |  | 青岛鼎和精铸有限公司 |
| 地理位置 |  | 青岛平度市新河镇三堤工业园区 |
| 建设单位（用人单位） 联系人 |  | 王永党 |
| 项目简介 |  | 青岛鼎和精铸有限公司始建于2009年，主要产品有各种精密铸钢件、锻造件、模锻件以及各种机械配件，主要材质有合金钢、碳钢等。 |
| 现场调查、采样、检测 | 专业技术人员名单 |  |
|  | 时间 |  |
|  | 建设单位（用人单位）陪同人 |  |
| 建设项目存在的职业病危害因素及检测结果 |  | （1）化学毒物 本次评价对矽尘（总尘和呼尘）、其他粉尘（铁及其化合物粉尘）、电焊烟尘、氨、石蜡烟、二氧化氮、臭氧、一氧化碳、锰及其化合物分别进行了检测，所检有害化学有害因素的检测结果均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》（GBZ 2.1-2007）规定的限值要求。 生产车间涂料工、落砂工、砂型工、清理工接触矽尘的浓度和蜡模焊接位接触石蜡烟的浓度虽未超标，但已达到行动水平（＞50%OEL），应做好其个体防护和职业健康监护。 （2）噪声 本次评价对噪声进行了测量，所测工种接触噪声的结果均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》（GBZ 2.2-2007）规定的限值要求。 落砂工、电焊打磨工、抛丸工、清理工接触的8小时等效声级虽未超过《工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素》（GBZ 2.2-2007）规定的限值要求，但这些岗位噪声已超过80dB（A），属于噪声作业岗位，应在这些岗位张贴噪声警示标识，做好相应工人的职业健康检查和个体防护。 （3）紫外辐射 本次评价对电焊打磨工接触的紫外辐射进行了测量，测量结果符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》（GBZ 2.2-2007）规定的限值要求。 （4）手传振动 本次评价对电焊打磨工和清理工接触的手传振动进行了测量，测量结果符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》（GBZ 2.2-2007）规定的限值要求。 |
| 评价结论与建议 |  | 青岛鼎和精铸有限公司制定了职业卫生管理相关制度，设置了必要的职业病防护设施，为作业岗位的员工发放了个人防护用品，并对防护用品的购买、发放和使用进行了详细规定，制定了职业性健康监护制度，并定期组织职工进行职业健康检查，公司制定了应急救援预案，每年组织有资质机构进行职业病危害因素定期检测，但职业健康体检复查，浴室、更衣室等辅助用室以及卫生公告栏的设置等方面尚需完善。 对于尚需完善和改进的不足之处，用人单位应根据本次评价检测结果和评价结果，结合企业职业卫生管理和现场实际情况，按本报告提出的建议进行改进。 |
| 技术审查专家组评审意见 |  | - |