| 项目名称 |  | 青岛东亚工业有限公司职业病危害现状评价 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位（用人单位）名称 |  | 青岛东亚工业有限公司 |
| 地理位置 |  | 青岛平度市同和办事处通达路2号 |
| 建设单位（用人单位） 联系人 |  | 崔瑞涛 |
| 项目简介 |  | 青岛东亚工业有限公司（以下简称东亚工业）位于青岛市平度同和办事处通达路2号，规划泽河南一路东侧，为外商独资企业。2015年，东亚工业投资4966万元（800万美元）建设汽车金属密封件、精密模具生产项目，项目占地面积16372m2，总建筑面积约12204.94m2，包括生产车间、设备房、综合楼及门卫等，年产垫片1200万个、模具30套。 |
| 现场调查、采样、检测 | 专业技术人员名单 |  |
|  | 时间 |  |
|  | 建设单位（用人单位）陪同人 |  |
| 建设项目存在的职业病危害因素及检测结果 |  | a）化学毒物 本次评价对苯、甲苯、二甲苯、乙苯、苯乙烯、丙酮、丁酮、环己酮、乙酸乙酯、乙酸丙酯、乙酸丁酯、正己烷、三氯乙烯、异佛尔酮、甲基异丁基甲酮、甲醇、二异丁基甲酮分别进行了检测，所检各工种接触的有害化学物质的检测结果均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》（GBZ 2.1-2007）规定的限值要求，但丝网印刷工接触的甲醇以及淋涂工、清洗工、丝网印刷工接触的三氯乙烯浓度均达到了行到水平，企业应做好员工的个人防护工作。 b）噪声 本次评价对噪声进行了测量，冲压工接触噪声8小时等效声级不符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》（GBZ 2.2-2007）规定的限值要求，其余所检各工种接触噪声8小时等效声级均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》（GBZ 2.2-2007）规定的限值要求。点焊工、淋涂工、VB线操作工接触噪声8小时等效声级超过80dB（A），属于噪声作业。 c）高温 本次评价对加温室高温进行了测量，测量结果符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》（GBZ 2.2-2007）规定的限值要求，但加温室属于高温作业环境。 d）激光 本次评价对激光焊接工序激光进行了测量，测量结果符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》（GBZ 2.2-2007）规定的限值要求。 |
| 评价结论与建议 |  | 东亚工业制定了职业卫生管理相关制度，设置了必要的职业病防护设施，为作业岗位的员工发放了个人防护用品，并对防护用品的购买、发放和使用进行了详细规定，制定了职业性健康监护制度，并定期组织职工进行职业健康检查，公司制定了应急救援预案，对于不足之处，企业应针对本报告所提建议进行整改。 |
| 技术审查专家组评审意见 |  | - |