| 项目名称 |  | 青岛天时海洋石油装备有限公司海工装备制造（吊机）项目 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位（用人单位）名称 |  | 青岛天时海洋石油装备有限公司 |
| 地理位置 |  | 青岛市城阳区流亭街道长江路东侧、长白山路南侧 |
| 建设单位（用人单位） 联系人 |  | 彭海 |
| 项目简介 |  | 青岛天时海洋石油装备有限公司（简称TSE-OE），系TSC集团全资子公司。2006年11月1日成立，位于青岛城阳区空港工业园长江路，占地58000平方米。注册资金4700万美元，投资总额1.22亿美元。 主要经营范围：海洋和陆地用石油钻采机械设备、起重设备及配件的开发制造，石油工业及其他工业利用控制、驱动设备的制造等。 生产的产品类型主要包括WF400-WF2000系列泥浆泵；RT495等系列转盘；D3000等系列钻井绞车；PC198等系列海洋平台甲板吊机；海洋钻井平台井架，天车及附件，排管吊装类设备及配件等。 TSC-OE作为国际性的海洋和陆地钻井设备供应商和服务商，拥有完善的产品设计、研发及制造体系，拥有一批石油装备设计制造方面的专业技术人才和骨干。 为促进设备制造业平稳较快发展，加快经济发展方式转变、促进经济结构调整，抢占产业发展的制高点，推进自主创新和产业升级，增强核心竞争力，建设装备制造业强省。同时，山东省海洋资源丰富，充分利用海洋资源，通过大力培育海工装备制造业进而加快山东省装备制造业发展，发挥山东省海洋资源优势显得更加符合因地制宜。 根据公司发展需要，青岛天时海洋石油装备有限公司在厂区新建吊机车间1个。 |
| 现场调查、采样、检测 | 专业技术人员名单 | 王文超 |
|  | 时间 | 2017.7 |
|  | 建设单位（用人单位）陪同人 | 彭海 |
| 建设项目存在的职业病危害因素及检测结果 |  | （1）化学毒物 对该项目检测的化学有害物质为电焊烟尘、其他粉尘、砂轮磨尘、锰及其化合物、苯、乙苯、二甲苯、丁醇、一氧化碳、二氧化氮、臭氧，各岗位和工种的检测结果均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分》（GBZ2.1-2007）的限值要求。 （2）噪声 经测量，喷砂工接触噪声的8h等效声级不符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》（GBZ2.2-2007）的限值要求，其他工种接触噪声的8h等效声级符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》（GBZ2.2-2007）的限值要求。 （3）电焊弧光 对该项目的电焊作业岗位进行了电焊弧光的测量，测量结果符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》（GBZ2.2-2007）规定的限值要求。 （4）工频电场 对该项目配电室进行了工频电场的测量，测量结果符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》（GBZ2.2-2007）规定的限值要求。 （5）高温 对该项目烘干房进行了高温的测量，测量结果符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》（GBZ2.2-2007）规定的限值要求。 |
| 评价结论与建议 |  | 通过对本项目试运行情况、现场职业卫生调查、职业病危害因素检测结果、职业健康检查结果等进行综合分析，项目在试运行过程中，采取了防尘、防噪声等措施，并制定了职业卫生管理制度，如能在运行过程中落实本报告提出的建议，严格执行各项职业卫生规章制度，可以达到控制工作场所职业病危害、保护工人健康的目的。 |
| 技术审查专家组评审意见 |  | 专家组同意通过该《控制效果评价报告书》，《控制效果评价报告书》按专家组意见修改。 |