| 项目名称 |  | 青岛亿鑫精密铸钢有限公司职业病危害现状评价 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位（用人单位）名称 |  | 青岛亿鑫精密铸钢有限公司 |
| 地理位置 |  | 青岛平度市新河镇三堤工业园区 |
| 建设单位（用人单位） 联系人 |  | 姜明成 |
| 项目简介 |  | 青岛亿鑫精密铸钢有限公司主要生产加工汽车配件、装载机配件、农机配件、汽车车桥配件等，公司设在山东省青岛市平度新河镇三堤工业园,交通十分便利。 |
| 现场调查、采样、检测 | 专业技术人员名单 |  |
|  | 时间 |  |
|  | 建设单位（用人单位）陪同人 |  |
| 建设项目存在的职业病危害因素及检测结果 |  | （1）化学毒物 本次评价对矽尘（总尘和呼尘）、砂轮磨尘、其他粉尘（金属粉尘）、电焊烟尘、氨、石蜡烟、二氧化氮、臭氧、一氧化碳、锰及其化合物分别进行了检测，化学有害因素的检测结果均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》（GBZ 2.1-2007）规定的限值要求。 打磨抛丸车间砂轮打磨工接触砂轮磨尘，蜡模造型车间融蜡造型工、组树工接触石蜡烟的浓度虽未超标，但已达到行动水平（＞50%OEL），应做好其个体防护和职业健康监护。 （2）噪声 本次评价对噪声进行了测量，其中打磨抛丸车间抛丸机操作工接触噪声的结果不符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》（GBZ 2.2-2007）规定的限值要求；其他各点位和各工种接触噪声的结果均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》（GBZ 2.2-2007）规定的限值要求。 超标原因分析：抛丸机设备本身产生噪声较大，且工人接触时间较长，导致接触噪声超标。 打磨抛丸车间砂轮打磨工、破壳清理区破壳清理工接触的40小时等效声级虽未超过《工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素》（GBZ 2.2-2007）规定的限值要求，但这些岗位噪声已超过80dB（A），属于噪声作业岗位，应在这些岗位张贴噪声警示标识，做好相应工人的职业健康检查和个体防护。 （3）紫外辐射 本次评价对电焊工接触的紫外辐射进行了测量，测量结果符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》（GBZ 2.2-2007）规定的限值要求 |
| 评价结论与建议 |  | 青岛亿鑫精密铸钢有限公司制定了职业卫生管理相关制度，设置了必要的职业病防护设施，为噪声作业岗位的员工发放了耳塞，并对防护用品的购买、发放和使用进行了详细规定，制定了职业性健康监护制度，并定期组织职工进行职业健康检查，公司制定了应急救援预案，每年组织有资质机构进行职业病危害因素定期检测，但配发的防毒面具不能达到吸附氨的效果，缺少浴室、更衣室等辅助用室，同时现场警示标识不全，缺少职业卫生公告栏等方面尚需完善。 对于尚需完善和改进的不足之处，用人单位应根据本次评价检测结果和评价结果，结合企业职业卫生管理和现场实际情况，按本报告提出的建议进行改进。 |
| 技术审查专家组评审意见 |  | - |