职业卫生评价技术服务信息公开表

| 项目名称 |  | 青岛百发海水淡化厂扩建工程 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位（用人单位）名称 |  | 青岛百发海水淡化有限公司 |
| 地理位置 |  | 山东省青岛市李沧区印江路2号甲 |
| 建设单位（用人单位） 联系人 |  | 郭经理 |
| 项目简介 |  | 青岛百发海水淡化有限公司隶属青岛水务集团有限公司，位于李沧区印江路2号甲，于2009年1月成立，注册资本588734589元人民币，无固定期限营业期限。公司目前经营范围包括开发、建造、拥有、运营和维护海水淡化水厂，生产和销售淡化水、海水淡化设备以及开发和经营与水务相关的副产品及业务。 本次拟建设的百发海水淡化厂扩建工程位于青岛市李沧区印江路2号甲，即青岛百发海水淡化有限公司现厂区西侧新规划用地上进行建设，建设内容包括： （1）改造海水湖及引水泵站（PS1泵站）及改扩建取水泵房。 （2）原水输水管线建设，起点海水湖，沿安顺路敷设至百发海水淡化厂扩建淡化处理设施。 （3）海水淡化厂区建设，包括海水淡化预处理、、超滤、反渗透、反渗透产水的矿化，产品水增压与输送。 （4）产品水管线（沿德江路（印江路-遵义路）敷设）。 （5）浓水排放管线（沿娄山河南岸管理路敷设至娄山河入海口）。 |
| 现场调查、采样、检测 | 专业技术人员名单 | 匡刚、马树文、王文超 |
|  | 时间 | 2021年5月~2021年6月 |
|  | 建设单位（用人单位）陪同人 | 郭经理 |
| 建设项目存在的职业病危害因素及检测结果 |  | 其他粉尘、硫酸、氢氧化钠、二氧化碳、噪声、硫化氢、氨。类比现场检测数据均合格。 |
| 评价结论与建议 |  | 本工程对作业场所中存在的各类职业病危害因素进行了防护设计，结合类比工程的调查结果，预计在正常生产条件下，将各项职业病防护设施落实到位，同时加强个人防护措施和职业病防治管理，本工程的职业病危害防治效果良好，可满足国家现行相关法律、法规、规章及技术标准要求。主要职业病危害因素的具体防护效果预期如下： （1）化学有害因素防治效果 类比工程化学有害因素浓度均符合职业接触限值的要求。本工程建成投产后，如能落实本设计中的相关设施，加强设备的密闭性，通风设施的维护，并为作业人员配备个人防护用品，生产过程中产生的各种化学有害因素浓度将可得到较好控制。 （2）噪声防治效果 类比工程各岗位噪声强度均符合职业接触限值的要求，本工程设计了一系列隔声降噪综合措施，工程建成投产后如能将各项措施落实到位，可有效降低工作场所的噪声强度。在噪声较高的工作场所，可进一步采取缩短工人实际接触时间，要求佩戴有效防噪声用品，可有效减轻噪声对作业工人健康造成的危害。 该项目在正常生产和职业病防护设施正常运行的情况下，工作场所职业病危害因素浓度（强度）能够符合职业接触限值要求。 |
| 技术审查专家组评审意见 |  | 专家组意见： 1、细化酸碱储药间、污泥综合处理车间等通风设施的设计； 2、完善高噪声源分析及噪声防护措施设计； 3、落实专家提出的其他意见。 结论： 《设计专篇》基本符合职业病防护法律、法规及标准要求，专家组建议通过该《设计专篇》，《设计专篇》按照专家组意见修改后执行。 |