职业卫生评价技术服务信息公开表

| 项目名称 |  | 山东豪迈机械科技股份有限公司放射性职业病危害现状评价 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位（用人单位）名称 |  | 山东豪迈机械科技股份有限公司 |
| 地理位置 |  | 高密市密水科技工业园豪迈路1号 |
| 建设单位（用人单位） 联系人 |  | 马俊才 15906363596 |
| 项目简介 |  | 山东豪迈机械科技股份有限公司始创于1995年，地处山东半岛蓝色经济区的高密市。近五年来，以超过20%的速度稳步增长。资产总额过百亿元，拥有1家上市公司，4家高新技术企业，30多家分子公司，7家海外公司。产品涉及轮胎模具、高端机械零部件、油气装备、化工、精密锻造等。为对所生产产品的质量进行控制，建设单位建设了一1套实时成像X射线检测设备，自带屏蔽铅房，X射线检测设备运行过程中会产生X射线，可能给接触的工作人员、公众等造成一定的辐射危害。 |
| 现场调查、采样、检测 | 专业技术人员名单 | 王佳、任忠豪 |
|  | 时间 | 2023-11-17 |
|  | 建设单位（用人单位）陪同人 | 马俊才 |
| 建设项目存在的职业病危害因素及检测结果 |  | 该项目辐射源项为1台X射线探伤机，场所中存在的职业病危害因素为X射线，该项目所检的探伤室周围剂量当量率范围为0.10μSv/h~0.12μSv/h。 |
| 评价结论与建议 |  | 结论： （1）山东豪迈机械科技股份有限公司检测过程中使用1台X射线实时成像检测系统，场所中存在的放射性职业病危害因素为X射线；本项目职业病危害因素性质为严重，综合判定为职业病危害严重的建设项目。 （2）建设单位放射工作场所布局和分区合理。采取的屏蔽设施可以满足防护要求；设置的辐射安全装置符合要求。 （3）建设单位制定了辐射监测计划内容全面，切实可行，能够满足公司的使用要求并进行了初步落实；所检的探伤室屏蔽防护结果符合《工业探伤放射防护标准》（GBZ 117-2022）的要求。 （4）山东豪迈机械科技股份有限公司放射工作场所在当前工作负荷和正常运行条件下，放射工作人员和机房外相关公众接受的年有效剂量符合本报告表提出的年有效剂量管理目标值要求。 （5）山东豪迈机械科技股份有限公司的辐射事故应急预案基本涵盖了组织机构、职责、应急原则和应急处置程序等内容。应急预案内容全面，切实可行，也已按规定进行应急演练。 （6）山东豪迈机械科技股份有限公司已成立辐射防护管理机构，已指定专职职业卫生管理人员，制定了职业健康管理规章制度；放射工作人员均已进行了辐射安全与防护培训，职业健康检查、个人剂量检测，周期符合要求。 建议： （1）今后的工作中应将接触此项职业病危害的工作人员均纳入放射工作人员管理，签订职业危害告知，按法律法规的要求进行个人剂量监测，职业健康体检及放射防护培训。 （2）定期对职业病防护设施及应急救援设施进行维护，确保其正常有效。不断对职业卫生应急救援预案进行完善，并按职业卫生应急救援预案要求定期组织演练，并对演练记录进行存档。 （3）企业主要负责人、职业卫生管理人员应组织本单位的职业病防治工作；企业应对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训，普及职业卫生知识，指导劳动者正确使用职业病防护设备和个人防护用品，并做好培训及考核记录。建设单位应按《职业卫生档案管理规范》中要求建立职业卫生档案。 |
| 技术审查专家组评审意见 |  | / |

公示日期：